Instrumentação e Medicao

Estaçao Metereologica

Relatorio de Campo

LM35 - Temperatura

Em consenso pelo grupo, decidiu-se que a faixa de temperatura para medições seria entre 5°C a 40°C (faixa da temperatura de São Paulo). Dentro dessa faixa, pegaremos 6 pontos: 5°C, 12°C, 19°C, 26°C, 33°C, 40°C. Para cada ponto serão feitas 9 medições.

R=100,4 Kohm

| T/°C 6pontos | Tensão (V) 9medições |  |  |  |  |  |  |  |  | T(média) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,063 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 6,390 |
| 12 | 0,134 | 0,135 | 0,135 | 0,139 | 0,139 | 0,136 | 0,141 | 0,136 | 0,136 | 13,682 |
| 19 | 0,208 | 0,204 | 0,205 | 0,204 | 0,204 | 0,205 | 0,204 | 0,204 | 0,205 | 20,475 |
| 26 | 0,270 | 0,271 | 0,273 | 0,274 | 0,272 | 0,272 | 0,273 | 0,272 | 0,272 | 27,200 |
| 33 | 0,345 | 0,343 | 0,342 | 0,341 | 0,343 | 0,343 | 0,341 | 0,343 | 0,343 | 34,260 |
| 40 | 0,446 | 0,442 | 0,447 | 0,441 | 0,436 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,444 | 44,250 |

| T(média) | Variância = Somatória (V-V(médio))2/8 | Desvio Padrão() | Erro-Padrão da Média () Inceteza Tipo A | () Incerteza Tipo B1 | () Incerteza Tipo B2 | Incerteza Combinada de B  = (+)1/2 | Incerteza Combinada TotalV = (A2+B2)1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,390 | 45,02 | 6,710 | 2,2366 | 0,0003 | 0,1667 | 0,1667 | 2,242819 |
| 13,682 | 206,41 | 14,367 | 4,7890 | 0,0003 | 0,1667 | 0,1667 | 4,791912 |
| 20,475 | 462,24 | 21,500 | 7,1666 | 0,0003 | 0,1667 | 0,1667 | 7,168524 |
| 27,200 | 815,75 | 28,561 | 9,5204 | 0,0003 | 0,1667 | 0,1667 | 9,521890 |
| 34,260 | 1294,21 | 35,975 | 11,9917 | 0,0003 | 0,1667 | 0,1667 | 11,992887 |
| 44,250 | 2158,95 | 46,464 | 15,4882 | 0,0003 | 0,1667 | 0,1667 | 15,489055 |

| σ2 | 1/σ2 | S | x/σ2 | Sx | x2/σ2 | Sx2 | y/σ2 | Sy | xy/σ2 | Sxy |  | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,030 | 0,199 | 0,284 | 1,0 | 2,6 | 4,970 | 39,963 | 1,270 | 3,0 | 6,352 | 44,110 | 4,747 | 1,022 | 1,274 |
| 22,962 | 0,044 |  | 0,5 |  | 6,271 |  | 0,596 |  | 7,150 |  |  |  |  |
| 51,388 | 0,019 |  | 0,4 |  | 7,025 |  | 0,398 |  | 7,570 |  |  |  |  |
| 90,666 | 0,011 |  | 0,3 |  | 7,456 |  | 0,300 |  | 7,800 |  |  |  |  |
| 143,829 | 0,007 |  | 0,2 |  | 7,571 |  | 0,238 |  | 7,861 |  |  |  |  |
| 239,911 | 0,004 |  | 0,2 |  | 6,669 |  | 0,184 |  | 7,378 |  |  |  |  |

DHT22 - Umidade

| Umidade de Referencia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (°C) | KOH | K(CH3COO) | Ca(NO3)2 | NaCl | KCl |
| 5 | 13 | 25 | 61 | 76 | 88 |
| 15 | 9 | 24 | 58 | 76 | 86 |
| 20 | - | 23 | 56 | 75 | 85 |
| 25 | 8 | 23 | 53 | 76 | 85 |
| Umidade Sensor DHT22 |  |  |  |  |  |
|  | KOH | K(CH3COO) | Ca(NO3)2 | NaCl | KCl |
|  |  | 28,6 | 21,9 |  | 78,2 |
| T (°C) |  | 21,1°C | 21,9°C |  | 23,1°C |

Pressão – BMP180

Sensor de Chuva -

Circuito Integrado

#include <Wire.h>

#include "Barometer.h"

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Adafruit_BMP085.h>

//          LCD                 //

#define LCD_ADDR 0x27 // I2C address

#define EN 2 // LCD En (Enable)

#define RW 1 // LCD Rw (Read/write)

#define RS 0 // LCD Rs (Reset)

#define D4 4 // LCD data 0

#define D5 5 // LCD data 1

#define D6 6 // LCD data 2

#define D7 7 // LCD data 3

#define BACKLIGHT_PIN 3

#define BACKLIGHT_POL POSITIVE //ligar ou nao o backlight (luz de fundo). Valor pode ser POSITIVE ou NEGATIVE

#define COLUNAS 16 // quantidade de colunas do LCD

#define LINHAS 2 // quantidade de linhas do LCD

LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDR, EN, RW, RS, D4, D5, D6, D7, BACKLIGHT_PIN, BACKLIGHT_POL);

//    LM 35                //

int pinoSensor = A0;

int valorLido = 0;

float temperatura = 0;

//          DHT 22         //

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 53

#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

//          BMP 180          //

Adafruit_BMP085 bmp;

int cont = 0;

float pressao = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

//LCD

lcd.begin(COLUNAS,LINHAS);

lcd.print("    Grupo 8");

delay(1000);

lcd.clear();

//DHT 22

dht.begin();

if (!bmp.begin()) {

Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!");

while (1) {}

}

}

void loop(){

//  Medicao DHT 22

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {

lcd.print("Failed to read!");

return;

}

// Medicao LM35

valorLido = analogRead(pinoSensor);

temperatura = (valorLido * 0.00488);

temperatura = temperatura * 100;

//  Medicao  BMP 180

pressao = bmp.readTemperature();

//  Serial

Serial.print("Umidade: ");

Serial.print(h);

Serial.print("  Temperatura: ");

Serial.print(temperatura);

Serial.print("  Pressure: ");

Serial.print(pressao, 0); //whole number only.

Serial.println(" Pa");

Serial.print("  Medicao n: ");

Serial.print(cont);

Serial.println("");

// LCD

lcd.print("Umidade:  DHT22 ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(h);

lcd.setCursor(6,1);

lcd.print("%");

delay(3000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Temp:    LM35 ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(temperatura);

lcd.setCursor(6,1);

lcd.print("C");

delay(3000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Pressao: BMP 180");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(pressao);

lcd.setCursor(6,1);

lcd.print("Pa");

delay(3000);

lcd.clear();

cont++;

delay(2000);

lcd.clear();

}